课程设计报告书

题目：基于单片机的温度监控系统

学  院      电子与信息学院

专  业       信息工程

学生姓名   苏道平 田喆 温传志

学生学号     202330363911

202230301074

202330372051

指导教师         傅娟

课程编号       035101112

课程学分           1.0

起始日期       2025/5/22

| 教 师 评 语 | 教师签名： 日期： |
| --- | --- |
| 成 绩 评 定 |  |
| 备 注 |  |

基于单片机的温度监控系统

一、设计内容

- ​开机：​​ LCD屏幕显示“Set_Alarm:”，等待输入。

- ​设定阈值：​​ 用数字键盘输入报警温度阈值（S1~S10键输入）。

- ​切换模式：​​ 按S11键在“自动”和“手动”模式间切换（LCD显示）。

  - ​自动模式（Auto Mode）：不能手动解除声光警报​​。

  - ​手动模式（Manual Mode）：能手动解除声光警报​​。

- ​开始监控：​​ 按确认键（S16）进入主循环。

- ​显示温度：​​ LCD同时显示设定的报警值和实时检测到的温度值（带℃单位）。

- ​报警判断：​​ 持续检测温度。

  - ​超温：​​蜂鸣器响，LED闪烁，风扇工作。

  - ​未超温：​​ 继续循环监控。

- ​报警恢复：​​ 温度回落到阈值以下后，停止声光报警，风扇关闭。

二、系统总体设计

2.1、硬件设计原理图

2.1.1.开发板：普中科技51单片机开发板

2.1.2.微控制器

型号：STC89C52RC

频率：11.0592MHz

2.1.3.显示器模块

型号：LCD1602

颜色：蓝色

图2.1.1 LCD1602

利用代码来让显示屏显示系统模式、设定温度、阈值温度。

2.1.4.温度传感器模块

型号：DS18B20

图2.1.2 DS18B20

内部包含一个温度传感器、一个64位的序列号以及一个EEPROM，能够以数字信号的形式从I/O口输出当前温度。

2.1.5.矩阵按键模块

十六个按键：S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16

按键类型：4×4矩形按键

图2.1.3 矩阵按键模块

按下S0-S10获取对应ASCII码，S11切换模式，S16进入温度检测模式，当在手动模式下，摁下任意按键可主动退出温度报警模式。

2.1.6.蜂鸣器模块

驱动芯片：ULN2003D

蜂鸣器：无源蜂鸣器

图2.1.4 蜂鸣器和ULN2003D模块

无源蜂鸣器需要一定频率的脉冲信号才能够发生。这里使用单片机的P1.5管脚进行信号脉冲的控制，利用芯片ULN2003D来对控制信号进行放大，从而驱动蜂鸣器的发声。

2.1.7 风扇模块

需要模块：DAC模块和DC5V-3.3V模块

图2.1.5 DAC模块

图2.1.6 降压模块

利用降压电源将5V电源转成3.3V给风扇供电，使其工作更稳定，并通过PWM波的有无控制风扇的开关。

2.2、总体软件设计流程图

2.2.1 总体流程图

图2.2.1 总体流程图

2.2.2 模块设计流程图

2.2.2.1 MAIN程序

图2.2.1.1 MAIN程序流程图

2.2.2.2 键盘扫描流程

图2.2.2 键盘扫描程序流程图

2.2.2.3 温度监测主循环

图2.2.2.3温度监测主循环流程图

2.2.2.4 报警处理模块

图2.2.2.4报警处理流程图

2.2.2.5 模式切换模块

图2.2.2.5模式切换流程图

三、分立模块设计

- MAIN程序

首先初始化8051的堆栈，以#50H为栈底，位地址 20H.0 用作“模式标志”，0为自动模式，1为手动模式。然后初始化LCD屏幕，将字符串“Set_Alarm:”输出到屏幕上显示，功能是完成程序的初始化，进入到温度阈值设置模式，让用户输入想要输入的值。

- 键盘扫描程序

本程序分为5个过程：初始化与持续扫描、消抖处理、行列特征码获取、按键识别、显示与释放检测。

(1)初始化与持续扫描阶段。将P1口高4位设为输出（输出0），低4位设为输入（带上拉）。此时高4位输出低电平，低4位读取列状态。再读取P1口低4位，若值不等于0FH（即某列被拉低），说明有按键按下，跳转至消抖段；否则循环扫描。

​    (2)消抖处理阶段。调用延时函数来延时15ms，避开按键抖动期，然后再次读取P1口低4位，若仍非0FH，确认按键有效，进入行列特征码获取阶段；否则视为抖动，返回扫描循环。

​(3)行列特征码获取阶段。保存列值​通过将低4位列值暂存至R3来实现。接着反转扫描方向​，将高4位设为输入，低4位设为输出（输出0）。读取高4位行值，与列值合并为8位特征码，存入B寄存器。

表1 S1~S16按键的特征码表

| ​按键​ | ​位置（行,列）​​ | ​特征码​ | ​对应值​ |
| --- | --- | --- | --- |
| ​S1​ | 行1, 列1 | 77H | 数字 1 |
| ​S2​ | 行1, 列2 | 7BH | 数字 2 |
| ​S3​ | 行1, 列3 | 7DH | 数字 3 |
| ​S4​ | 行1, 列4 | 7EH | 数字 4 |
| ​S5​ | 行2, 列1 | B7H | 数字 5 |
| ​S6​ | 行2, 列2 | BBH | 数字 6 |
| ​S7​ | 行2, 列3 | BDH | 数字 7 |
| ​S8​ | 行2, 列4 | BEH | 数字 8 |
| ​S9​ | 行3, 列1 | D7H | 数字 9 |
| ​S10​ | 行3, 列2 | DBH | 数字 0 |
| ​S11​ | 行3, 列3 | DDH | 功能键 * |
| ​S12​ | 行3, 列4 | DEH | 功能键 # |
| ​S13​ | 行4, 列1 | E7H | 功能键 A |
| ​S14​ | 行4, 列2 | EBH | 功能键 B |
| ​S15​ | 行4, 列3 | EDH | 功能键 C |
| ​S16​ | 行4, 列4 | EEH | 功能键 D |

(4)按键识别阶段。​​通过CJNE指令将特征码与预设值比对，跳转到对应键处理分支来实现特征码的匹配，匹配后加载ASCII码，跳转至DISP_SET。设置功能键S11​用来切换自动/手动模式，返回扫描循环。功能键S16​用来当作确认键，初始化LCD并跳转温度检测。

​(5)显示与释放检测阶段。将ASCII码压栈保护，调用SHOW_KEY_NUM函数在LCD显示数字。 然后重组行列特征码，与原始特征码（B寄存器）比对。若相同说明未释放，循环检测；若不同则已释放，返回扫描循环。释放检测中增加DELAY_50MS消抖，确保稳定性。

- 温度监测主循环

本模块包含以下4个过程：初始化与提示显示，保存并回显阈值，实时温度监控循环​，以及实时检测与报警逻辑。

(1)初始化与提示显示。首先用ACALL SETUP_TEMP 函数初始化DS18B20（需遵循单总线协议时序，包括复位、ROM命令等）。再通过ACALL CONVERT_TO_DEC 发送转换命令，DS18B20将模拟温度转为数字量（典型耗时750ms），启动温度转换。最后通过查表（MOVC A,@A+DPTR）逐字符输出"Set_Alarm:"至LCD来实现显示阈值提示​。

​   (2)保存并回显阈值​。首先从堆栈弹出键盘输入的高位（十位）和低位（个位）ASCII码，存入外部RAM地址30H-31H，来实现存储阈值​。再依次读取30H-31H中的ASCII码，调用SHOW_KEY_NUM在LCD显示，并追加"°C"符号，实现阈值回显​。

​   (3)实时温度监控循环​。先显示当前温度提示​，输出"Current:"至LCD第二行。然后再读取并显示温度​，ACALL GET_TEMP 从DS18B20获取温度值（返回十位在A、个位在B寄存器），分两次显示并追加"°C"。接着将光标定位优化​，将光标固定在第二行第8列（MOV_CURSOR），后续仅刷新数值区域，避免全屏闪烁。

​   (4)实时检测与报警逻辑。用CALL_TRIGGER_ALARM调用报警子程序（如置位P1.0启动风扇），并持续检测温度​：若仍超限，循环执行报警流程；若恢复正常，退出报警，返回主循环。

- 报警处理模块

本模块包含以下4个部分：报警启动阶段，声光报警循环，模式判断与分支处理，以及手动模式下的按键确认。

(1)报警启动阶段。首先是初始化参数​，MOV R5, #12，设置声光报警循环次数（12次 ≈ 1.2秒）。CLR P2.7：初始化控制信号。然后强制启动风扇​，SETB P1.0：无论模式如何，报警时立即开启风扇（用于散热或通风）。

​   (2)声光报警循环。程序代码如下：

ALARM_LOOP:

SETB P1.0           ; 启动风扇

CLR P2.0            ; LED亮

CLR P2.5            ; 蜂鸣器响

ACALL DELAY_50MS    ; 持续50ms

SETB P2.0           ; LED灭

SETB P2.5           ; 蜂鸣器停

ACALL DELAY_50MS    ; 间隔50ms

DJNZ R5, ALARM_LOOP ; 循环12次

​    执行逻辑​是，每次循环产生 ​100ms 的声光脉冲​（50ms亮/响 + 50ms灭/停），12次循环总时长约 ​1.2秒。风扇在整个报警期间持续开启（SETB P1.0未被修改）。

​   (3)模式判断与分支处理​。包括模式检测​，JB 20H.0, MANUAL_ALARM_HANDLE：检查位地址20H.0（手动模式标志位）。

​    然后是自动模式处理​，若标志位为0（自动模式），直接关闭风扇（CLR P1.0）并返回（RET）。接着是手动模式处理​，若标志位为1（手动模式），进入MANUAL_ALARM_HANDLE，等待用户按键确认。

​   (4)手动模式下的按键确认。关键代码如下

MANUAL_ALARM_HANDLE:

ACALL CHECK_KEY_PRESS ; 检测按键

JC ALARM_CLEARED      ; 有按键则跳转至解除

MOV R5, #12           ; 无按键则重启报警循环

SJMP ALARM_LOOP

​    按键检测逻辑是​，CHECK_KEY_PRESS子程序通过两次消抖确认按键：首次检测到低电平（ANL A, #0FH ≠ 0FH）。延时15ms后再次检测，仍有效则置位C标志（SETB C）。

​    若解除报警​，则通过ALARM_CLEARED中调用5次DELAY_1S（共延时5秒），随后关闭风扇（CLR P1.0）并返回。

- 模式切换模块

在这个模块中，包含4个部分：模式标志位切换，LCD界面刷新​，动态模式名称显示​，以及延时确认。

(1)模式标志位切换​

关键代码：SWITCH_MODE:

CPL 20H.0 ; 翻转位地址20H.0（0→1或1→0）

通过使用8051内部RAM的位寻址区​（20H-2FH），直接操作单比特标志位，节省内存空间。

​    其中标志含义如下​：

20H.0 = 0：自动模式（默认），20H.0 = 1：手动模式

​  (2)LCD界面刷新​

关键代码：

ACALL SETUP_LCD     ; 清屏并重置光标并显示"Mode: "

MOV DPTR, #MODE_STRING

MOV R1, #6          ; 字符数

MOV R2, #0          ; 索引初始化

MODE_DISP:

MOV A, R2

MOVC A, @A+DPTR     ; 查表取字符

ACALL SHOW_STR      ; 显示字符

INC R2

DJNZ R1, MODE_DISP  ; 循环显示

​    然后是字符串处理​，通过查表指令MOVC从程序存储器读取字符（如4DH→'M'），避免硬编码。

​  (3)动态模式名称显示​

关键代码：

JB 20H.0, SHOW_MANUAL ; 检测模式标志

; 自动模式分支

MOV DPTR, #AUTO_STRING ; "Auto  "

SJMP SHOW_MODE

SHOW_MANUAL:

MOV DPTR, #MANUAL_STRING ; "Manual"

SHOW_MODE:

MOV R1, #7          ; 字符串长度（含填充空格）

...                 ; 循环显示剩余字符

​设计​特点是对齐设计，"Auto"后补两个空格（20H），使"Auto"与"Manual"显示宽度一致（7字符），避免残留字符。

​  (4)延时确认​

关键代码：ACALL DELAY_50MS

ACALL DELAY_50MS    ; 合计100ms延时

RET

​   此处在交互上做了优化​，延时确保用户看清模式提示，防止快速切换导致视觉混淆。

四、程序调试与结果分析

#### 1. LCD初始化时序问题​

- 问题​：LCD1602液晶上电后初始化失败（显示乱码/不响应）

  - 原因：初始化指令间隔时间不足，未满足1602的建立时间要求（典型需15ms以上）

  - ​解决方案​：

    - 在每条关键指令（如清屏、模式设置）后插入 ACALL DELAY_15MS或 ACALL DELAY_50MS

    - 严格按手册顺序初始化：清屏→输入模式→显示开关→功能设置（见 SETUP_LCD子程序）

#### ​2. 键盘扫描误触发​

- ​问题​：按键抖动导致多次触发或检测到无效键值

  - 原因：无硬件消抖，扫描逻辑未处理抖动和释放

  - ​解决方案​：

    - 加入两级消抖：首次检测到按下后延时15ms再确认（k1到 k2段）

    - 按键释放检测：在 DISP_SET中循环检查特征码变化，确保物理释放后才接受输入

#### ​3. DS18B20通信失败​

- ​问题​：温度读取值异常

  - 原因：时序偏差（如延时精度不足）、未响应存在脉冲、命令发送顺序错误

  - ​解决方案​：

    - 精确延时：用 DELAY_60US和循环计数确保复位脉冲（480μs）、读写时隙（60μs）的精度

    - 存在脉冲检测：在 SETUP_TEMP中通过 JB P3.7,CHECK_EXIST循环等待从机响应

    - 严格按协议顺序：初始化→跳过ROM（CCH）→启动转换（44H）→读暂存器（BEH）

#### ​4. 温度阈值比较逻辑错误​

- ​问题​：报警条件判断失效（如未触发或误触发）

  - 原因：未将ASCII码阈值转为二进制数值，直接比较ASCII码

  - ​解决方案​：

    - 在 CMP_TEMP子程序中调用 CONVERT_ASCI_TO_DEC

    - 将键盘输入的ASCII阈值（如"35"）转为二进制数值（0x23）再与实测温度比较

产品各功能的演示效果：

图4.1 自动模式下报警

自动模式报警：当前温度31℃高于手动设定的阈值温度23℃，触发声光报警，风扇工作，按4×4键盘上的任意键不能解除声光报警。只有当环境温度降到阈值以下时，才会停止报警，风扇停止工作。

图4.2 手动模式下报警

手动模式报警：当前温度31℃高于手动设定的阈值温度23℃，触发声光报警，风扇工作，按4×4键盘上的任意键可以解除声光报警，解除报警后风扇继续工作。5s后若环境温度仍高于阈值温度，再次触发声光报警。

五、课程设计总结

自评成绩：优秀

自评成绩理由：

- 功能完整性强：​​

  - 实现了从键盘输入、LCD显示、温度采集（DS18B20）、阈值比较到声光报警（LED+蜂鸣器）和风扇控制（P1.0）的完整闭环。

  - 支持自动/手动两种模式切换（通过S11键）。

  - 自动模式：超温报警后，温度降至阈值以下自动解除报警和风扇。

  - 手动模式：超温报警后，需用户按键确认才能解除报警（有5秒延时）。

- ​模块化清晰：​​

  - 主程序流程清晰：初始化 -> 设置阈值 -> 温度检测循环 -> 是否启动报警。

  - 关键功能封装成子程序：DELAY_*(多种延时), SETUP_LCD, SHOW_STR, SHOW_KEY_NUM, NEXTLINE, MOV_CURSOR, SETUP_TEMP, WRITE_DS18B20, GET_TEMP, CMP_TEMP, TRIGGER_ALARM, CHECK_KEY_PRESS, CONVERT_ASCII_TO_DEC等。代码复用性高。

- ​资源规划合理：​​

  - 堆栈指针初始化 (MOV SP, #50H)。

  - 使用位地址20H.0作为清晰的状态标志位（自动/手动模式）。

  - 合理规划外部RAM地址存放阈值 (30H, 31H- ASCII码)和温度原始值 (70H开始)及中间结果 (7AH)。

  - I/O口分配明确：P0-LCD数据，P2-LCD控制+LED/蜂鸣器，P1-键盘+风扇，P3.7-DS18B20单总线。

心得与总结：

在基于普中51单片机的温度自动报警器开发中，我们团队分工明确且紧密协作：​苏道平负责搭建系统主框架（MAIN程序），实现键盘扫描功能，确保按键输入准确响应；田喆承担键盘检测主循环的逻辑设计，并完成报警处理模块开发，实现超限温度的声光报警及LCD报警状态提示；温传志则负责模式切换状态机（如正常监控、阈值设置模式）和延时子程序模块，为传感器时序、按键消抖提供精准时间控制。三人模块通过接口联动（如温传志的延时函数支撑苏道平的键盘消抖，田喆的报警逻辑依赖温传志的模式参数），最终实现温度监测的完整系统。

经过了这次的课设，我们对于单片机的理解深刻了许多。之前用C语言的时候，许多初始化的代码都是一知半解，更多的都是注重在逻辑的把控上。这次运用我们所学的汇编，不仅逻辑要把握住，单片机内部的初始化寄存器应该如何去设置，去选择模式或者工作方式，或者都要比较清楚，从底层上知道了单片机如何去工作的，对于以后的单片机使用有很大的帮助。

这次的课设当中也感受到编程是一件很有意思的工作。代码一点点的被编写出来，被调试出来，最终实现了我们想要实现的功能，这是一件非常有成就感的事情。它是一种把我们所学去实践去应用的过程，在同时还有现象的反馈，从而激励我们进行下一步的调整，如何去找出bug。

六、程序清单附录

; 程序起始地址设定，ORG伪指令指定程序从0000H地址开始执行

ORG 0000H

; 上电后，单片机立即无条件跳转到主程序入口MAIN，跳过中断向量区

AJMP MAIN

;=====================================================

; 主程序真正入口地址，ORG 0200H避开中断向量区，确保主程序不会被中断向量打断

ORG 0200H

;-----------------------------------------------------

; 主程序开始，标签MAIN为程序入口点

MAIN:

; 初始化8051堆栈指针SP，#50H为栈底，防止堆栈溢出影响其他寄存器

MOV SP,#50H

; 位地址20H.0用作"模式标志"：0=自动模式（默认），1=手动模式

; 上电默认为自动模式，因此先清零该位确保初始状态为自动

CLR 20H.0

; 调用LCD初始化子程序SETUP_LCD，完成1602液晶的基本配置，确保显示正常

ACALL SETUP_LCD

; 以下为在LCD第一行显示固定提示"Set_Alarm:"，提示用户输入温度阈值

MOV R0,#60H ; R0暂存显示缓冲区指针，指向缓冲区起始地址60H

MOV R1,#11   ; 字符串长度11字节（含空格）

MOV R2,#0    ; 索引从0开始，用于逐字符显示

MOV R4,#00H  ; R4初始化，暂未使用，保留备用

MOV P2,#1FH  ; P2口初始化，准备控制LCD的RS/RW/E信号线

MOV DPTR,#SETUP_STRING ; DPTR指向"Set_Alarm:"字符串表头，准备查表显示

; 循环显示字符串SETUP_STRING中的每个字符

SETUP_DISP:

MOV A,R2     ; 取当前索引

MOVC A,@A+DPTR ; 查表取字符，根据索引从字符串表中读取字符

ACALL SHOW_STR ; 调用子程序SHOW_STR，将字符送LCD显示

INC R2       ; 索引+1，准备显示下一个字符

DJNZ R1,SETUP_DISP ; 若未显示完11个字符则继续循环

; 稍作延时，给人眼辨识时间，确保用户能看清提示信息

ACALL DELAY_50MS

; 光标定位到LCD坐标(0,10)，即第一行第10列，方便后续输入阈值显示位置

MOV A,#0     ; A=0表示第一行

MOV B,#10    ; B=10表示第10列

ACALL MOV_CURSOR ; 调用子程序MOV_CURSOR定位光标

; 跳转至键盘扫描与温度阈值输入阶段，等待用户输入

AJMP KEY_INPUT

;-----------------------------------------------------

; 固定提示字符串：ASCII码"Set_Alarm:"，每个字符用十六进制表示

SETUP_STRING: DB 53H,65H,74H,5FH,41H,6CH,61H,72H,6DH,3AH

;=====================================================

; 4×4键盘扫描与温度阈值输入主循环，持续检测键盘输入

KEY_INPUT:

INC R0       ; R0自增，计数键盘扫描次数，可用于调试

; 将P1口低4位设为输入模式，高4位输出0，为行列扫描做准备

MOV P1, #0FH

MOV A, P1    ; 读取P1口当前状态

ANL A, #0FH  ; 屏蔽高4位，保留低4位列值，检测列线状态

CJNE A, #0FH, k1 ; 若有键按下（低4位不全为1）则跳k1处理，否则继续扫描

; 无键按下时，P0口清0（此处P0可能用于其他指示或调试）

MOV P0,#00H

AJMP KEY_INPUT ; 无键按下则继续扫描键盘

;-----------------------------------------------------

; 消抖阶段，延时15ms后再次确认按键状态，防止误触发

k1:

ACALL DELAY_15MS ; 延时15ms，消除机械抖动

MOV P1,#0FH      ; 再次设置P1口低4位为输入

MOV A,P1         ; 再次读取P1口状态

ANL A,#0FH       ; 再次屏蔽高4位，保留列值

CJNE A,#0FH,k2   ; 若再次确认仍按下（低4位不全为1）则跳k2，否则认为抖动忽略

; 若延时后确认无键按下（抖动），则返回继续扫描

AJMP KEY_INPUT

;-----------------------------------------------------

; 确认有键按下后，保存行列值以便后续查表确定具体按键

k2:

MOV R3,A        ; R3暂存低4位（列值），后续与行值合并

; 反转扫描方向：高4位输出0，低4位输入，检测行线状态

MOV P1,#0F0H    ; 高4位输出0，低4位输入

MOV A,P1        ; 读取P1口状态

ANL A,#0F0H     ; 取高4位行值，屏蔽低4位

ORL A,R3        ; 行列合并得8位特征码，存入B寄存器

MOV B,A         ; 将合并后的特征码存入B，用于后续查表

;=====================================================

; 根据行列特征码查表得到对应按键编号，依次比对S1~S10、S11、S16

; 每个按键对应一个特征码，查表后跳转到相应处理

; 比对S1（特征码77H）

S1:

CJNE A,#77H,S2 ; 若特征码不等于77H则跳S2继续比对

MOV A,#31H     ; 若等于77H，得到ASCII码'1'

LJMP DISP_SET  ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S2（特征码7BH）

S2:

CJNE A,#7BH,S3 ; 若特征码不等于7BH则跳S3继续比对

MOV A,#32H     ; 若等于7BH，得到ASCII码'2'

LJMP DISP_SET  ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S3（特征码7DH）

S3:

CJNE A,#7DH,S4 ; 若特征码不等于7DH则跳S4继续比对

MOV A,#33H     ; 若等于7DH，得到ASCII码'3'

LJMP DISP_SET  ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S4（特征码7EH）

S4:

CJNE A,#7EH,S5 ; 若特征码不等于7EH则跳S5继续比对

MOV A,#34H     ; 若等于7EH，得到ASCII码'4'

LJMP DISP_SET  ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S5（特征码B7H）

S5:

CJNE A,#0B7H,S6 ; 若特征码不等于B7H则跳S6继续比对

MOV A,#35H     ; 若等于B7H，得到ASCII码'5'

LJMP DISP_SET  ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S6（特征码BBH）

S6:

CJNE A,#0BBH,S7 ; 若特征码不等于BBH则跳S7继续比对

MOV A,#36H     ; 若等于BBH，得到ASCII码'6'

LJMP DISP_SET  ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S7（特征码BDH）

S7:

CJNE A,#0BDH,S8 ; 若特征码不等于BDH则跳S8继续比对

MOV A,#37H     ; 若等于BDH，得到ASCII码'7'

LJMP DISP_SET  ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S8（特征码BEH）

S8:

CJNE A,#0BEH,S9 ; 若特征码不等于BEH则跳S9继续比对

MOV A,#38H     ; 若等于BEH，得到ASCII码'8'

LJMP DISP_SET  ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S9（特征码D7H）

S9:

CJNE A,#0D7H,S10 ; 若特征码不等于D7H则跳S10继续比对

MOV A,#39H     ; 若等于D7H，得到ASCII码'9'

LJMP DISP_SET  ; 跳到显示/存储该数字的子程序

; 比对S10（特征码DBH）

S10:

CJNE A,#0DBH,S11 ; 若特征码不等于DBH则跳S11继续比对

MOV A,#30H     ; 若等于DBH，得到ASCII码'0'

LJMP DISP_SET  ; 跳到显示/存储该数字的子程序

;-----------------------------------------------------

; S11键：切换自动/手动模式（特征码DDH）

S11:

CJNE A,#0DDH,S16 ; 若特征码不等于DDH则跳S16继续比对

ACALL SWITCH_MODE ; 调用模式切换子程序SWITCH_MODE

AJMP KEY_INPUT    ; 切换模式后继续扫描键盘

;-----------------------------------------------------

; S16键：确认键，输入阈值完毕，进入温度检测（特征码EEH）

S16:

CJNE A,#0EEH,JMP_TO_KEY_INPUT ; 若特征码不等于EEH则跳无效键处理

ACALL SETUP_LCD  ; 重新初始化LCD清屏，准备进入温度检测界面

AJMP TEMP_DET    ; 跳转到温度检测主循环TEMP_DET

; 非S1~S11、S16的其他键均视为无效，继续扫描键盘

JMP_TO_KEY_INPUT:

AJMP KEY_INPUT

;=====================================================

; 显示刚刚输入的数字，并等待按键释放，防止重复触发

DISP_SET:

PUSH ACC         ; 保护现场，将累加器A（ASCII数字）压栈保存

ACALL SHOW_KEY_NUM ; 调用子程序SHOW_KEY_NUM，将数字送LCD显示

; 循环检测按键是否释放，确保用户松开按键后才继续

CHECK_LOOP:

MOV P1,#0F0H     ; 再次设置P1口高4位为输出0，低4位输入，检测行列

MOV A,P1         ; 读取P1口状态

ANL A,#0F0H      ; 取高4位行值

ORL A,R3         ; 重组8位特征码，与之前存入B的值比较

CJNE A,B,JMP_TO_KEY_INPUT ; 若特征码改变说明按键已释放，跳回继续扫描

; 若特征码未改变，说明按键未释放，延时消抖继续等待

ACALL DELAY_50MS ; 延时消抖

AJMP CHECK_LOOP  ; 循环等待真正释放

;=====================================================

; 切换自动/手动模式子程序

SWITCH_MODE:

CPL 20H.0         ; 对模式标志位20H.0取反：0变1或1变0，实现模式切换

ACALL SETUP_LCD   ; 重新清屏LCD，准备显示新模式信息

; 显示"Mode: "字符串，提示用户当前模式

MOV DPTR,#MODE_STRING ; DPTR指向"Mode: "字符串表头

MOV R1,#6        ; 字符串长度6字节

MOV R2,#0        ; 索引从0开始

; 循环显示"Mode: "字符串

MODE_DISP:

MOV A,R2         ; 取当前索引

MOVC A,@A+DPTR   ; 查表取字符

ACALL SHOW_STR   ; 调用子程序SHOW_STR显示字符

INC R2           ; 索引+1

DJNZ R1,MODE_DISP ; 未显示完6字节则继续

ACALL NEXT_LINE  ; LCD换行到第二行，准备显示当前模式

; 根据当前模式显示"Auto"或"Manual"

JB 20H.0,SHOW_MANUAL ; 若模式标志位为1（手动模式）则跳SHOW_MANUAL

MOV DPTR,#AUTO_STRING ; 否则指向"Auto"字符串表头

SJMP SHOW_MODE   ; 跳转到SHOW_MODE显示自动模式

; 显示手动模式字符串

SHOW_MANUAL:

MOV DPTR,#MANUAL_STRING ; 指向"Manual"字符串表头

; 显示当前模式字符串（Auto或Manual）

SHOW_MODE:

MOV R1,#7        ; "Auto"或"Manual"字符串长度

MOV R2,#0        ; 索引从0开始

; 循环显示当前模式字符串

CURRENT_MODE_DISP:

MOV A,R2         ; 取当前索引

MOVC A,@A+DPTR   ; 查表取字符

ACALL SHOW_STR   ; 调用子程序SHOW_STR显示字符

INC R2           ; 索引+1

DJNZ R1,CURRENT_MODE_DISP ; 未显示完则继续

; 延时100ms给人眼观察，确保用户看清模式切换结果

ACALL DELAY_50MS

ACALL DELAY_50MS

RET              ; 子程序返回，继续主程序

;-----------------------------------------------------

; 固定字符串表：ASCII码表示

MODE_STRING: DB 4DH,6FH,64H,65H,3AH,20H ; "Mode: "

AUTO_STRING: DB 41H,75H,74H,6FH,20H,20H ; "Auto  "

MANUAL_STRING: DB 4DH,61H,6EH,75H,61H,6CH ; "Manual"

;=====================================================

; 温度检测主循环，持续读取温度并与阈值比较

TEMP_DET:

ACALL SETUP_TEMP   ; 初始化DS18B20温度传感器，确保通信正常

ACALL CONVERT_TO_DEC ; 启动一次温度转换命令，DS18B20开始转换温度

; 显示"Set_Alarm:"提示（11字节），提醒用户当前设定阈值

MOV R1,#11         ; 字符串长度11字节

MOV R2,#0          ; 索引从0开始

; 循环显示"Set_Alarm:"

SetAlarm_DISP:

MOV A,R2           ; 取当前索引

MOVC A,@A+DPTR     ; 查表取字符

ACALL SHOW_STR     ; 调用子程序SHOW_STR显示字符

INC R2             ; 索引+1

DJNZ R1,SetAlarm_DISP ; 未显示完11字节则继续

ACALL SHIFT_CURSOR_LEFT ; 光标左移一位对齐，美观显示

; 将键盘输入的两位阈值ASCII码（先高位后低位）存入外部RAM

MOV R0,#31H        ; 指向外部RAM地址31H，准备存储高位（十位）

POP ACC            ; 弹出高位（十位）ASCII码

MOVX @R0,A         ; 存高位到31H

MOV R0,#30H        ; 指向外部RAM地址30H，准备存储低位（个位）

POP ACC            ; 弹出低位（个位）ASCII码

MOVX @R0,A         ; 存低位到30H

; 回显刚刚输入的温度阈值到LCD，让用户确认输入正确

MOV R0,#30H        ; 指向外部RAM地址30H，准备显示低位

MOV R4,#2          ; 共两位（十位和个位）

; 循环显示两位阈值

SET_DISP_NUM:

MOVX A,@R0         ; 从外部RAM读取ASCII码

ACALL DELAY_50MS   ; 延时确保显示稳定

ACALL SHOW_KEY_NUM ; 调用子程序SHOW_KEY_NUM显示一位

ACALL DELAY_50MS   ; 延时确保显示稳定

INC R0             ; 指向下一位

DJNZ R4,SET_DISP_NUM ; 未显示完两位则继续

; 显示"°C"符号，表示温度单位

MOV A,#0DFH        ; 取"°"符号的ASCII码

ACALL SHOW_KEY_NUM ; 显示"°"

MOV A,#43H         ; 取"C"符号的ASCII码

ACALL SHOW_KEY_NUM ; 显示"C"

ACALL NEXT_LINE    ; LCD换行到第二行，准备显示当前温度

; 显示"Current:"提示（9字节），提示用户当前温度

MOV DPTR,#SHOW_CURRENT_TEMP ; DPTR指向"Current:"字符串表头

MOV R1,#9          ; 字符串长度9字节

MOV R2,#0          ; 索引从0开始

; 循环显示"Current:"

CURRENT_DISP:

MOV A,R2           ; 取当前索引

MOVC A,@A+DPTR     ; 查表取字符

ACALL SHOW_STR     ; 调用子程序SHOW_STR显示字符

INC R2             ; 索引+1

DJNZ R1,CURRENT_DISP ; 未显示完9字节则继续

ACALL SHIFT_CURSOR_LEFT ; 光标左移一位对齐

; 读取一次当前温度并显示

ACALL SETUP_TEMP   ; 初始化DS18B20，准备通信

ACALL GET_TEMP     ; 读取温度并转换为ASCII码

; 显示当前温度十位和个位

CURRENT_NUM_DISP:

ACALL DELAY_50MS   ; 延时确保显示稳定

ACALL SHOW_KEY_NUM ; 显示十位

MOV A,B            ; 将个位ASCII码移入A

ACALL DELAY_50MS   ; 延时确保显示稳定

ACALL SHOW_KEY_NUM ; 显示个位

; 显示"°C"符号

MOV A,#0DFH        ; 取"°"符号

ACALL SHOW_KEY_NUM ; 显示"°"

MOV A,#43H         ; 取"C"符号

ACALL SHOW_KEY_NUM ; 显示"C"

; 光标定位到(1,8)即第二行第8列，方便实时更新温度显示

MOV A,#1           ; A=1表示第二行

MOV B,#8           ; B=8表示第8列

ACALL MOV_CURSOR   ; 调用子程序MOV_CURSOR定位光标

;-----------------------------------------------------

; 以下为实时循环：每50ms读取一次温度并比较阈值

GET_TEMP_LOOP:

CLR P1.0           ; 关闭风扇（若之前报警已停），确保初始状态

ACALL SETUP_TEMP   ; 初始化DS18B20，准备通信

ACALL CONVERT_TO_DEC ; 启动温度转换

ACALL DELAY_50MS   ; 延时等待转换完成

ACALL SETUP_TEMP   ; 再次初始化DS18B20，准备读取

ACALL GET_TEMP     ; 读取温度并转换为ASCII码

ACALL DELAY_50MS   ; 延时确保显示稳定

; 显示当前温度十位和个位，刷新显示

ACALL SHOW_KEY_NUM ; 显示十位

MOV A,B            ; 将个位ASCII码移入A

ACALL DELAY_50MS   ; 延时确保显示稳定

ACALL SHOW_KEY_NUM ; 显示个位

; 光标重新定位到(1,8)，确保更新位置正确

MOV A,#1           ; A=1表示第二行

MOV B,#8           ; B=8表示第8列

ACALL MOV_CURSOR   ; 调用子程序MOV_CURSOR定位光标

; 比较当前温度与阈值

ACALL CMP_TEMP     ; 调用子程序CMP_TEMP比较温度

JNC CALL_TRIGGER_ALARM ; 若当前温度≥阈值（C=1）则跳报警

SJMP CONTINUE      ; 否则继续循环

; 报警处理

CALL_TRIGGER_ALARM:

ACALL TRIGGER_ALARM ; 进入报警子程序TRIGGER_ALARM

; 报警子程序内会再次比较温度，若仍超限则继续报警

ACALL SETUP_TEMP    ; 再次初始化DS18B20

ACALL CONVERT_TO_DEC ; 启动温度转换

ACALL DELAY_50MS    ; 延时等待转换

ACALL SETUP_TEMP    ; 准备读取

ACALL GET_TEMP      ; 读取温度

ACALL DELAY_50MS    ; 延时

ACALL DELAY_50MS    ; 再延时一次，确保稳定

ACALL SHOW_KEY_NUM  ; 刷新十位显示

MOV A,B            ; 个位移入A

ACALL DELAY_50MS    ; 延时

ACALL SHOW_KEY_NUM  ; 刷新个位显示

MOV A,#1           ; 光标定位

MOV B,#8

ACALL MOV_CURSOR

ACALL CMP_TEMP     ; 再次比较温度

JNC CALL_TRIGGER_ALARM ; 若仍超限则继续报警

; 继续循环

CONTINUE:

JMP GET_TEMP_LOOP  ; 无条件跳回GET_TEMP_LOOP，持续监测

;-----------------------------------------------------

; 固定字符串："Current:"

SHOW_CURRENT_TEMP: DB 43H,75H,72H,72H,65H,6EH,74H,3AH

;=====================================================

; 延时子程序区

; 约50ms延时（使用定时器0模式1）

DELAY_50MS:

MOV TMOD,#01H      ; 定时器0模式1（16位定时器）

MOV TH0,#9EH       ; 装载初值高8位

MOV TL0,#5DH       ; 装载初值低8位

SETB TR0           ; 启动定时器0

LOOP1:

JNB TF0,LOOP1      ; 等待定时器溢出

CLR TF0            ; 清除溢出标志

CLR TR0            ; 关闭定时器

RET                ; 返回

; 约15ms延时（键盘消抖用）

DELAY_15MS:

MOV TMOD,#01H      ; 定时器0模式1

MOV TH0,#0E2H      ; 装载初值高8位

MOV TL0,#0B9H      ; 装载初值低8位

SETB TR0           ; 启动定时器

LOOP2:

JNB TF0,LOOP2      ; 等待溢出

CLR TF0            ; 清除标志

CLR TR0            ; 关闭定时器

RET                ; 返回

; 约1s延时（报警后手动模式用）

DELAY_1S:

MOV R5,#03H        ; 外层循环3次

LOOP_8:

MOV R6,#0FFH       ; 中层循环255次

LOOP_9:

MOV R7,#0FFH       ; 内层循环255次

LOOP_10:

NOP                ; 空操作延时

NOP

NOP

DJNZ R7,LOOP_10    ; 内层循环

DJNZ R6,LOOP_9     ; 中层循环

DJNZ R5,LOOP_8     ; 外层循环

RET                ; 返回

; 约60µs延时（DS18B20时序用）

DELAY_60US:

MOV R3,#10         ; 循环10次

LOOP_11:

NOP                ; 空操作延时

NOP

NOP

NOP

DJNZ R3,LOOP_11    ; 循环10次约60µs

RET                ; 返回

;=====================================================

; LCD初始化子程序：按1602手册典型步骤

SETUP_LCD:

MOV P2, #1FH       ; 初始化P2口为控制线状态

MOV P0, #01H       ; 发送清屏指令

SETB P2.7          ; 产生E高脉冲，执行清屏

ACALL DELAY_15MS   ; 延时确保指令完成

MOV P2,#1FH

MOV P0,#06H        ; 输入模式：地址+1，显示不移动

SETB P2.7          ; 产生E脉冲

ACALL DELAY_15MS   ; 延时

MOV P2,#1FH

MOV P0,#0EH        ; 显示开，光标开，闪烁关

SETB P2.7          ; 产生E脉冲

ACALL DELAY_15MS   ; 延时

MOV P2,#1FH

MOV P0,#38H        ; 8位总线，2行显示，5×7点阵

SETB P2.7          ; 产生E脉冲

ACALL DELAY_15MS   ; 延时

CLR P2.7           ; 确保E为低，结束初始化

RET                ; 返回

;-----------------------------------------------------

; 显示一个字符子程序

SHOW_STR:

CLR P2.7           ; 确保RS=0时为写指令，此处RS=1写数据

MOV P0,A           ; 将字符数据送P0口

MOV P2,#5FH        ; 设置RS=1(数据),RW=0(写),E=1(使能)

SETB P2.7          ; 产生高脉冲，写入数据

ACALL DELAY_50MS   ; 延时确保写入完成

RET                ; 返回

; 带额外延时的显示字符，用于键盘回显

SHOW_KEY_NUM:

CLR P2.7           ; 确保RS=0

MOV P0,A           ; 字符数据送P0

MOV P2,#5FH        ; RS=1,RW=0,E=1

SETB P2.7          ; 产生E脉冲

ACALL DELAY_50MS   ; 延时

ACALL DELAY_50MS   ; 额外延时

CLR P2.7           ; 确保E为低

RET                ; 返回

; LCD换行到第二行首地址

NEXT_LINE:

MOV P2,#1FH        ; 控制线初始化

MOV P0,#0C0H       ; 第二行DDRAM地址指令

SETB P2.7          ; 产生E脉冲

ACALL DELAY_15MS   ; 延时

CLR P2.7           ; 确保E为低

RET                ; 返回

; 光标定位子程序：A=0第一行，A=1第二行；B=列号

MOV_CURSOR:

PUSH ACC           ; 保存A寄存器

CJNE A,#0,SECOND_LINE ; 若A不等于0则跳第二行处理

MOV A,#80H         ; 第一行首地址为80H

JMP CALC_COL       ; 跳转到列偏移计算

; 第二行首地址处理

SECOND_LINE:

MOV A,#0C0H        ; 第二行首地址为C0H

; 计算列偏移

CALC_COL:

ADD A,B            ; 行首地址+列偏移得目标地址

MOV P2,#1FH        ; 控制线初始化

MOV P0,A           ; 将地址指令送P0

SETB P2.7          ; 产生E脉冲

ACALL DELAY_15MS   ; 延时

CLR P2.7           ; 确保E为低

POP ACC            ; 恢复A寄存器

RET                ; 返回

; 光标左移一位

SHIFT_CURSOR_LEFT:

MOV P2,#1FH        ; 控制线初始化

MOV P0,#10H        ; 光标左移指令

SETB P2.7          ; 产生E脉冲

ACALL DELAY_15MS   ; 延时

CLR P2.7           ; 确保E为低

RET                ; 返回

;=====================================================

; DS18B20初始化子程序

SETUP_TEMP:

CHECK_EXIST:

CLR P3.7           ; 拉低总线480µs以上，产生复位脉冲

MOV R7,#240        ; 延时计数

DELAY_LOOP1:

DJNZ R7,DELAY_LOOP1 ; 循环延时约480µs

SETB P3.7          ; 释放总线

MOV R7,#5          ; 延时计数

ACALL DELAY_60US   ; 延时等待DS18B20响应

JB P3.7,CHECK_EXIST ; 若无低电平响应则重试

MOV R7,#120        ; 等待存在脉冲结束

WAIT:

DJNZ R7,WAIT       ; 延时等待

MOV A,#0CCH        ; 发送Skip ROM命令，跳过ROM匹配

ACALL WRITE_DS18B20 ; 调写入子程序

RET                ; 返回

;-----------------------------------------------------

; 向DS18B20写一个字节

WRITE_DS18B20:

MOV R7,#8          ; 8位数据

COMMAND:

RRC A              ; 取最低位到C

CLR P3.7           ; 拉低产生写时隙

NOP                ; 短暂延时

NOP

JC WRITE_ONE       ; 若位为1则跳WRITE_ONE

MOV R6,#28         ; 写0保持低60µs

DELAY_LOOP3:

DJNZ R6,DELAY_LOOP3 ; 延时

SJMP BIT_END       ; 跳到结束

; 写1处理

WRITE_ONE:

SETB P3.7          ; 位为1则在15µs内置高

MOV R6,#27         ; 延时计数

DELAY_LOOP4:

DJNZ R6,DELAY_LOOP4 ; 延时

BIT_END:

SETB P3.7          ; 确保总线释放

NOP

DJNZ R7,COMMAND    ; 8位未写完则继续

RET                ; 返回

;-----------------------------------------------------

; 启动一次温度转换命令44H

CONVERT_TO_DEC:

MOV A,#44H         ; 温度转换命令

ACALL WRITE_DS18B20 ; 发送命令

RET                ; 返回

;-----------------------------------------------------

; 读取DS18B20温度寄存器

GET_TEMP:

MOV A,#0BEH        ; 发送读Scratchpad命令BEH

ACALL WRITE_DS18B20 ; 发送命令

MOV R6,#9          ; 连续读9字节

MOV R0,#70H        ; 外部RAM起始地址70H

; 循环读取9字节

READ_NUM:

READ_ONE_BYTE:

MOV R7,#8          ; 每字节8位

READ_ONE_BIT:

CLR P3.7           ; 产生读时隙

NOP

NOP

SETB P3.7          ; 释放总线

NOP

MOV C,P3.7         ; 采样总线数据

RRC A              ; 移入累加器A

ACALL DELAY_60US   ; 延时60µs

DJNZ R7,READ_ONE_BIT ; 8位未读完继续

MOVX @R0,A         ; 存外部RAM

INC R0             ; 地址+1

DJNZ R6,READ_ONE_BYTE ; 9字节未读完继续

; 以下为把读取的16位温度转成BCD十进制显示

MOV R0,#70H        ; 指向温度数据首地址

MOVX A,@R0         ; 读取低字节

ANL A,#0F0H        ; 取高4位整数部分

SWAP A             ; 高低4位交换

MOV R1,A           ; 暂存高4位

MOV R0,#71H        ; 指向高字节

MOVX A,@R0         ; 读取高字节

ANL A,#07H         ; 取低3位整数部分

SWAP A             ; 交换位置

ORL A,R1           ; 合并得8位整数温度值

MOV R0,#7AH        ; 暂存地址7AH

MOVX @R0,A         ; 保存整数温度值

MOV B,#10          ; 准备除以10

DIV AB             ; 拆成十位和个位

ORL A,#30H         ; 十位转ASCII

ORL B,#30H         ; 个位转ASCII

RET                ; 返回，A=十位ASCII，B=个位ASCII

;-----------------------------------------------------

; 将外部RAM中ASCII码转成二进制数值

CONVERT_ASCII_TO_DEC:

MOVX A,@R0         ; 读取ASCII码

ANL A,#0FH         ; 取低4位（数字部分）

MOV B,#10          ; 准备乘以10

MUL AB             ; 十位×10

MOV B,A            ; 结果暂存B

INC R0             ; 指向下一位

MOVX A,@R0         ; 读取个位ASCII

ANL A,#0FH         ; 取数字部分

ADD A,B            ; 十位+个位得二进制阈值

RET                ; 返回

;-----------------------------------------------------

; 比较当前温度与设定阈值（结果：C=1表示当前温度≥阈值）

CMP_TEMP:

MOV R0,#30H        ; 指向阈值存储地址30H

ACALL CONVERT_ASCII_TO_DEC ; 阈值→A（二进制）

MOV B,A            ; 阈值暂存B

MOV R0,#7AH        ; 指向当前温度存储地址7AH

MOVX A,@R0         ; 读取当前温度（二进制）

CJNE A,B,ok        ; 比较温度与阈值

ok:

RET                ; 返回，C=1表示当前≥阈值

;=====================================================

; 报警处理子程序

TRIGGER_ALARM:

MOV R5,#12         ; 声光报警循环12次

CLR P2.7           ; 确保LED初始状态

; 报警循环

ALARM_LOOP:

SETB P1.0          ; 启动风扇（无论自动/手动模式）

CLR P2.0           ; LED亮

CLR P2.5           ; 蜂鸣器响

ACALL DELAY_50MS   ; 延时50ms

SETB P2.0          ; LED灭

SETB P2.5          ; 蜂鸣器停

ACALL DELAY_50MS   ; 延时50ms

DJNZ R5,ALARM_LOOP ; 12次未结束则继续

; 判断是否为手动模式

JB 20H.0,MANUAL_ALARM_HANDLE ; 若为手动模式则跳手动处理

; 自动模式：直接返回，关闭风扇

CLR P1.0           ; 关闭风扇

RET                ; 返回

;-----------------------------------------------------

; 手动模式：等待用户按键解除报警

MANUAL_ALARM_HANDLE:

ACALL CHECK_KEY_PRESS ; 检查是否有键按下

JC ALARM_CLEARED      ; 若有键按下则跳ALARM_CLEARED

; 无键继续报警

MOV R5,#12            ; 重置循环次数

SJMP ALARM_LOOP       ; 跳回报警循环

; 手动停止报警，延时5秒

ALARM_CLEARED:

ACALL DELAY_1S        ; 延时1秒

ACALL DELAY_1S

ACALL DELAY_1S

ACALL DELAY_1S

ACALL DELAY_1S        ; 共延时5秒

CLR P1.0              ; 关闭风扇

RET                   ; 返回

;=====================================================

; 检查是否有按键按下子程序

; 返回：C=1表示确认有键按下

CHECK_KEY_PRESS:

MOV P1,#0FH          ; 设置P1口低4位输入

MOV A,P1             ; 读取P1状态

ANL A,#0FH           ; 保留低4位

CJNE A,#0FH,KEY_PRESSED ; 若不全为1则有键按下

CLR C                ; 无键按下，C=0

RET                  ; 返回

; 消抖确认

KEY_PRESSED:

ACALL DELAY_15MS     ; 延时消抖15ms

MOV P1,#0FH          ; 再次设置

MOV A,P1             ; 再次读取

ANL A,#0FH           ; 保留低4位

CJNE A,#0FH,KEY_CONFIRMED ; 确认仍有键按下

CLR C                ; 抖动，C=0

RET                  ; 返回

; 确认有键按下

KEY_CONFIRMED:

SETB C               ; 确认有键按下，C=1

RET                  ; 返回

END                  ; 程序结束

参考文献

[1]张斌,孙宇,陈琳.基于STC单片机的温度报警器研究[J].山西电子技术,2024,(04):118-120.

[2]柳文静.基于单片机的温度报警器[J].电子测试,2020,(03):5-7.DOI:10.16520/j.cnki.1000-8519.2020.03.001.

[3]陈洁鉴,吴建文.基于单片机的温度监控系统[J].电子元器件与信息技术,2019,(02):25-30.DOI:10.19772/j.cnki.2096-4455.2019.2.007.